Projekt wykonał: inż. Marek Koporski

ul. Sudecka 64

20-867 Lublin

Tel.kom. 602 136 192

PROJEKT  BUDOWLANO - WYKONAWCZY

ROZBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR  112439L

NA ODC.OD ROZJAZDU PRZY UL. SOSNOWEJ

DO  DROGI GMINNEJ NR 112435L( UL.CHMIELNEJ)

W  M. KALINÓWKA  GM. GŁUSK

INWESTOR : Gmina Głusk zs. Dominów ul. Rynek 1 20-388 Lublin

NUMERY EWIDENCYJNE  DZIAŁEK:

Obręb: 7 Kalinówka

Działki nr 423; 332/1; 333/1; 415; 416; 424/3

BRANŻA : drogowa

Kategoria obiektu budowlanego : XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe

| FUNKCJA | ### IMIĘ I NAZWISKO | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEKTOWAŁ | inż. Marek Koporski | LUB/0205/PWOD/08 |  |
| SPRAWDZIŁ | mgr inż. Tomasz Lis | 265/Lb/99 |  |

Lublin  wrzesień 2015r.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- Część opisowa

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie projektanta i sprawdzającego

- Opis techniczny

- Tabela robót ziemnych

- Część rysunkowa

- Orientacja   w skali 1:20000                                                   rys. nr 1

- Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500                    rys. nr 2

- Plan sytuacyjny  w skali 1 :500                                                rys. nr 3

- Przekrój normalny   w skali 1:50                                              rys. nr 4

- Profil podłużny  w skali 1:100:1000                                         rys. nr 5

- Przekroje poprzeczne  w skali 1 : 50                                       rys. nr 6

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego rozbudowy drogi gminnej nr 112439 L

od km 0+666,39  do km 0+987,35

od rozjazdu przy  ul. Sosnowej do drogi gminnej nr 112435L ( ul. Chmielnej)

w m. Kalinówka  gm. Głusk

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Pomiary w terenie

- ADRES  INWESTYCJI

Droga gminna nr 112439L od rozjazdu przy ul. Sosnowej do drogi gminnej nr 112435l

(ul. Chmielnej) stanowi dojazd do przyszłych  posesji i pól uprawnych zlokalizowanych

w m.   Kalinówka na terenie gminy Głusk, powiat lubelski.

Inwestycja swym zakresem obejmuje działki:

- Działki powstałe w wyniku podziału

- Jednostka ewidencyjna 060905_2 Głusk

Obręb ewidencyjny 7 Kalinówka

Działki nr : 332/1; 333/1

- Działki stanowiące własność Gminy Głusk

- Jednostka ewidencyjna 060905_2 Głusk

Obręb ewidencyjny 7 Kalinówka

Działki nr : 423; 415; 416

- Działka – Skarb Państwa  - użytkownik  gmina Głusk

- Jednostka ewidencyjna 060905_2 Głusk

Obręb ewidencyjny  7 Kalinówka

Działka nr 424/3

- PRZEDMIOT  INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 112439L od km 0+666,39

do km 0+987,35.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,0m

- wykonanie poboczy utwardzonych o szerokości 0,8m

- wykonanie oznakowania pionowego

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię z kruszywa średniej szer.3,0m na całej długości. Utwardzenie to nie jest posadowiona osiowo.

W projektowanym  pasie drogi znajdują się zasiewy bądź inne uprawy  polowe  w

zaniżeniu lub zawyżeniu sięgającym od 0,2 do 0,5m. Na końcu odcinka, ulica do której

krawędzi nastąpi włączenie projektowanej drogi, ul. Chmielna, posiada nawierzchnię

bitumiczną.

Początek drogi w km 0+666 stanowi krawędź poprzedniego odcinka opracowanego

wg oddzielnej dokumentacji  przy rozjeździe przy ul. Sosnowej

W osi projektowanej drogi na przeciwległej  krawędzi ul. Chmielnej założono

reper roboczy  o wys. 217,82 m npm.

- OPIS PROJEKTU

■  plan sytuacyjny

Aby uzyskać jak największe wykorzystanie istniejącego utwardzenia, drogę poprowadzono w prostych i dużych łukach poziomych o promieniu R-500 i 1500m.

Istniejąca szerokość utwardzenia o wielkości średniej 3,0m wymagać będzie wykonania poszerzeń  jezdni do projektowanej szerokości 5,0m

Jezdnię drogi w przekroju normalnym  usytuować osiowo względem projektowanego  pasa drogi.

Zaprojektowano szerokość jezdni 5,0m. z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 2x0,8m.

Od km 0+672 do km 0+700 obramowano drogę  obustronnie krawężnikami betonowymi o wymiarach 30x15cm wtopionymi do poziomu nawierzchni.

Łuki włączeniowe o promieniach R=6,0m na końcu odcinka przy ul. Chmielnej

Spadek porzeczny drogi daszkowy 2% od km 0+800 do końca odcinka, a od km 0+672 do km 0+800 pochylenie drogi jednostronne 2%, w celu skierowania wód opadowych na niższą stronę terenu i dalszego odwodnienia wzdłuż ul. Sosnowej.

Realizację właściwych robót drogowych poprzedzić musi przygotowanie terenu  w postaci:

- wytyczenia geodezyjnego właściwego przebiegu pasa drogi i projektowanej osi drogi-leży

to po stronie Inwestora

- ukształtowanie terenu pod poszerzenia, rów i wstępny zarys poboczy

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

Poszerzenia wykonać z gotowej stabilizacji 2,5MPa gr. 15cm zrównując się z istniejącą podbudową. Podbudowę pielęgnować przez polewanie wodą.  W miejscach gdzie droga przebiegać będzie w nasypie pod poszerzeniem ze stabilizacji teren podwyższyć warstwą piasku o grubości zmiennej średnio od 5 do 15cm,( dotyczy to miejsc gdzie teren pod poszerzenie jest niższy niż istniejąca podbudowa).

Na odcinku od km 0+800 do 0+900 wystąpi pogłębienie koryta i wykonanie dolnej warstwy podbudowy w postaci ulepszonego podłoża z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm na całej szerokości drogi.

Podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr.20cm wykonać kształtując profil poprzeczny do projektowanych spadków. Przed asfaltowaniem wykonać skropienie podbudowy emulsją szybkorozpadową

Przy wykonywaniu nawierzchni bitumicznej w następujących po sobie dniach, nie jest konieczne wykonywanie skropienia międzywarstwowego emulsją.

■ profil podłużny

Założono średnią grubość wzmocnienia ok.30cm, bez profilowania załamań pionowych łukami pionowymi z uwagi na fakt iż sąsiednie spadki są mniejsze niż 1 punkt procentowy, i wpisują się w profil.. Spadki podłużne wynoszą od 0,62 do 2,8%.

■ roboty ziemne

W punktach charakterystycznych drogi założono 16 przekrojów poprzecznych, a w tabeli robót ziemnych obliczono bilans mas ziemnych, który przedstawia się następująco:

- wykopy : 610,83 m3

- nasypy :    47,38m3

- uzupełnienie korpusu drogi pod poszerzenie - piaskiem 74m3

Nadmiar ziemi  należy przewieźć w obrębie budowy na sąsiedni odcinek, gdzie występuje jej niedobór.

■ przekroje konstrukcyjne i technologia wykonania

Obramowanie jezdni obustronne od km 0+672 do km 0+700 krawężnikami betonowymi        o wym. 30x15cm ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie z betonu C8/10 z oporem, wtopionymi do poziomu nawierzchni.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pielęgnację ławy betonowej . Beton musi być bezwzględnie dowieziony z betoniarni, i przez min. 1 tydzień pielęgnowany przez polewanie wodą.

.

konstrukcja drogi

Po wykonaniu koryta oraz profilowaniu i zagęszczeniu podłoża wykonać następujące warstwy konstrukcyjne:

- poszerzenie istniejącej podbudowy lub na całej szerokości ( przekrój B-B) z gotowej

stabilizacji 2,5MPa gr. 15cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie śr. gr. 20cm

- skropienie podbudowy emulsją kationową szybkorozpadową

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

- wyfrezowanie wcięcia w istniejącą nawierzchnię na szer. do 0,5m

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm

pobocza

- kruszywo 0/31,5 grubości 10cm

■  odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe. do punktów najniższych drogi. Wody opadowe spływać będą tak jak dotychczas na teren przyległy. Od początku odcinka do km 0+800 zaprojektowano rów prawostronny o szerokości dna 0,4m i pochyleniu skarp 1:1,5. Spadek rowu w stronę ul. Sosnowej.

Na tym odcinku  drogi, poprzez spadek jednostronny wody opadowe spływać będą w stronę ul. Sosnowej i dalej istniejącymi rowami do sieci rowów stanowiących odwodnienie tego terenu.

Wzmocnienie krawędzi drogi krawężnikami wtopionymi zabezpieczy przed podmywaniem nawierzchni przez spływające wody opadowe.

■  zabezpieczenie uzbrojenia

Nie występuje

■  oznakowanie

Opracowanie nowej stałej organizacji ruchu ujęte jest w oddzielnym opracowaniu.

VI. Informacja Bioz

= elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożeniem takim mogą być roboty związane z wykonywaniem koryta drogi.

Składowanie materiałów winno być tak wykonane by nie stwarzało zagrożenia zarówno dla pracowników jak i osób postronnych, mogących korzystać z pasa projektowanej ulicy podczas jej realizacji.

= wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót uprawniona osoba z kierownictwa robót winna przeszkolić pracowników, jak też operatorów sprzętu na stanowisku pracy pod względem BHP ze specjalnym zwróceniem uwagi na:

- zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych oraz robót pod ruchem

- zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia

- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej

- zabezpieczyć przed skutkami zagrożenia

= wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w trefie szczególnego zagrożenia zdrowia

- teren na którym prowadzone będą roboty ziemne i drogowe powinien być

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych

- wygrodzenie i zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy

- przystąpienie do robót wykonawca ogłosi publicznie przed ich rozpoczęciem

- stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska

- utrzymanie wykopów w stanie bez wody stojącej i ogrodzonych

- materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia

- ochrona własności publicznej i prywatnej przez ochronę instalacji nadziemnej i

i podziemnej

- personel nie będzie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych

- zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej

- prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych prowadzić

ręcznie dopiero po ich wyłączeniu

- włączanie wyłączanie istniejącego uzbrojenia wykonują pracownicy posiadający

odpowiednie przeszkolenie

VII. Obszar oddziaływania  obiektu

Obszar oddziaływania obiektu mieści się projektowanym pasie drogowym i nie narusza istniejącego stanu środowiska poza nim ( art.20 ust.1 pkt 1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane / Dz.U.z 2013 r. poz.1409 z późn.zm. / oraz  6 ust.2 pkt 1,  13a rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z późn.zm. ).

VIII .Dane  o wpisie  do rejestru zabytków

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.