OPIS  TECHNICZNY

do projektu przebudowy  drogi gminnej nr 107099L na odcinku od drogi gminnej

nr 107098 L (ul. Lipowa)  do drogi gminnej nr 112440L ( ul. Sosnowa) w m. Kalinówka

gm. Głusk w granicach  istniejącego pasa drogi

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Pomiary w terenie

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejąca droga gminna klasy L ( lokalna) posiada nawierzchnię bitumiczną                     o szer.5,0 – 5,20m na całej długości. Na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną         nr 107098L i ul. Orzechowej do  drogi gminnej nr 112439L po lewej stronie znajduje się  wykonany w poprzednim etapie ciąg pieszo rowerowy ograniczony od strony nawierzchni krawężnikami betonowymi 30x15cm.

Na tym odcinku oraz dalej do końca zakresu nawierzchnia bitumiczna posiada liczne spękania i zaniżenia tworzące po opadach duże zastoiska wody.

Pobocza ziemne są w różnym stanie, część obsiana jest trawą, część jest nieurządzona.

Prawie na całej długości drogi po lewej stronie przebiega rów do którego spływają wody

opadowe. Za ul. Irysową do stronie prawej wykonane zjazdy indywidualne będą

nieznacznie podniesione.

Krawężniki zaniżone na istniejących zjazdach po stronie lewej zostaną przestawione do

wysokości krawężników wystających w celu umożliwienia wykonania warstw

wzmacniających nawierzchnię, przebudowana zostanie też na tych odcinkach

nawierzchnia ścieżki rowerowej Za drogą gminną nr 112439L po stronie lewej istniejące

zjazdy na posesje  wykonane z kostki  brukowej zostaną przebudowane, poprzez  ich

wysokościowe zrównanie z nową nawierzchnią.

Rosnące w lewym poboczu drzewa o różnej średnicy w liczbie 18szt. oraz krzaki

podlegać będą planowi wyrębu, gdyż kolidować będą z projektowanym chodnikiem.

Istniejące uzbrojenie w media nie kolidujące z przebudową drogi to:

- napowietrzna i kablowa linia energetyczna

-  gazociąg

-  wodociąg

-  kanalizacja telefoniczna

Kolizja może wystąpić z nowo ułożonym kablem szybkiego Internetu. Należy tu ściśle

polegać na geodezyjnej inwentaryzacji tych przewodów

.

Z drogą krzyżują się drogi boczne o statusie uliczek osiedlowych: ul. Cedrowa, Irysowa,

Mahoniowa, Storczykowa, Porzeczkowa oraz droga gminna nr 112439L .

Na końcu odcinka droga krzyżuje się z drogą gminną nr 112440L ul. Sosnową, o

nawierzchni bitumicznej.

Droga przebiega w linii prostej z nieznacznymi załamaniami osi.

W końcowym jej odcinku od km 1+800 do km 1+900 droga przebiega w łuku kołowym lewoskrętnym o promieniu R=50 m.

Na końcu odcinka w km 0+738 jest skrzyżowanie pod kątem prostym z istniejącą drogą

o nawierzchni bitumicznej- ul. Sosnową, biegnącą do Ogrodów Działkowych.

- OPIS PROJEKTU

■  plan sytuacyjny

Przebudowa drogi poprawi jej jakość, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników.

Przebudowie podlegać będą:

1.skrzyżowanie z drogą gminną nr 107098l ul. Lipową na początku przebudowywanego

odcinka

2.wzmocnienie nawierzchni na odcinku od ul. Lipowej do ul. Sosnowej

3.wykonanie chodnika po stronie lewej od drogi gminnej nr 112439L do końca zakresu przy

ul. Sosnowej

4.wykonanie peronów przystankowych

5. wykonanie brakujących zjazdów do posesji

6. renowacja rowu po stronie lewej i częściowo po stronie prawej

7. wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych o szer. 0,80m

8. włączenia do dróg wewnętrznych w granicach pasa drogowego

W projekcie utrzymana jest szerokość jezdni 5,0m. Po lewej stronie od km  0+380               do km  do końca zakresu projektowany jest chodnik o szerokości 2,50m.

Pobocza będą utwardzone kruszywem na szerokości 0,80m.

Zjazdy na posesje po stronie lewej projektuje się o szerokości średniej 4,0 z możliwością dostosowania ich do szerokości bram, a zjazdy po prawej stronie również o szer. 4,0m. Istniejące obramowanie drogi po stronie lewej krawężnikami betonowymi o wymiarach 30x15cm od ul. Orzechowej do „białej drogi”, podlegać będzie  regulacji ( podniesienie krawężników wjazdowych do wysokości wystających); od strony prawej bez krawężników. Obramowanie chodnika i zjazdów obrzeżami betonowymi o wym. 30x8cm. Przy oparciu się chodnika o cokoły istniejących ogrodzeń- obrzeży obramowujących ciąg nie stosować.

Skrzyżowania z uliczkami bocznymi wykonane będą jako proste, sięgające do linii pasa drogi. Szerokość skrzyżowań dostosowana do szerokości istniejącej tych ulic..                   Łuki włączeniowe o promieniach R=6,0m.

Spadek porzeczny drogi daszkowy od 1; 2 do 3%.. Spadek poprzeczny chodnika  jednostronny – 2% w kierunku rowu i jezdni. Łuki włączenia na końcu drogi R=6,0m.

Pochylenie skarp rowu 1:1,5. Pochylenia mniejsze winny  być zabezpieczyć siatką plastikową lub płytami betonowymi na chudym betonie.

Przebudowa skrzyżowań

przy drodze gminnej nr 107098L

W granicach istniejącego  pasa drogi przebudować skrzyżowanie do szerokości 5,0m z łukami włączeniowymi R-6,0m.Na dalszym odcinku ul. Lipowej połączyć się z istniejącą nawierzchnią klinami z obu jej stron. Połączenie z istniejącą nawierzchnią drogi wykonać poprzez wcięcie ( wyfrezowanie) w jej krawędzi.

przy drodze gminnej nr 112440L

- połączenie nawierzchni w krawędzi ul. Sosnowej

- korekta łuków włączeniowych do R-6,0m

Realizację właściwych robót drogowych pod chodnik poprzedzić musi przygotowanie terenu. . Zakres tych robót przedstawia się następująco:

1. wycinka kolidujących drzew

2. ukształtowanie terenu dostosowane do wysokości zjazdów

Z uwagi na dosyć duże wyniesienie w niektórych miejscach projektowanego terenu, dopuszcza się zmniejszenie w tych miejscach spadku poprzecznego do 1%, oraz wykonanie

wyjątkowo nowych zjazdów po lewej stronie zaniżając je w sposób jak zaniżane są krawężniki przy jezdni/rezygnacja w tych miejscach z wykonania zjazdów w poziomie chodnika/.

■ profil podłużny

Przy prowadzonej przebudowie nie zmienia się znacząco drogi w profilu podłużnym. Wielkość i umiejscowienie łuków i załamań pionowych, które wpisują się bez ich dodatkowego profilowania pozostaje bez zmian.

■ przekroje konstrukcyjne i technologia wykonania

Remont i regeneracja nawierzchni

Przed przystąpieniem do właściwego wzmocnienia nawierzchni istniejący odcinek będący w złym stanie należy wyremontować. Remont nawierzchni polegać będzie na wykonaniu:

- odbudowy poprzecznych zapadnięć nawierzchni

- frezowania nawierzchni –wcinki oraz w celu nadania profilu

- wyrównania nawierzchni  gr. 3-5cm ( śr.gr. 4cm) betonem asfaltowym AC 11W w celu

nadania profilu

- oczyszczeniu i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową

- ułożeniu geosiatki o włóknach poliwęglanowo-szklanych o wytrzymałości na rozciąganie

100kN/m i odkształceniu na zerwanie do3%. Warunki dotyczące układania zawarte są

w specyfikacji technicznej.

Po wykonaniu powyższych czynności nawet w tym samym dniu przy sprzyjającej pogodzie

można układać warstwę bitumiczną wzmocnienia nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm.

Dopuszcza się zmianę spadków poprzecznych z 2% do 1-3%, w przypadku gdy doprowadzenie nawierzchni do projektowanych spadków pociągnie za sobą przebudowę dużej ilości istniejących elementów , w dużym zakresie. Zmiana ta nie wpływa negatywnie na parametry jakie droga ma osiągnąć po planowanej przebudowie.

Poprzeczne zapadnięcia nawierzchni winny być rozebrane, zagęszczone i odtworzone wraz z podbudową i nawierzchnią do stadium istniejącej nawierzchni

Chodnik

Realizację właściwych robót drogowych poprzedzić musi przygotowanie terenu pod chodnik. Zakres tych robót przedstawia się następująco:

1. wycinka kolidujących drzew

2. ukształtowanie terenu z dostosowaniem nawierzchni do wysokości zjazdów

Z uwagi na dosyć duże wyniesienie terenu w niektórych miejscach, dopuszcza się zmniejszenie w tych miejscach spadku poprzecznego do 1%, oraz wykonanie

wyjątkowo nowych zjazdów po lewej stronie zaniżając je w sposób jak zaniżane są krawężniki przy jezdni/rezygnacja w tych miejscach z wykonania zjazdów w poziomie chodnika/.

Obramowanie chodnika obrzeżami betonowymi o wym. 30x8cm ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie z betonu C12/15 z oporem. Na początku odcinka z rowem krytym i na końcu gdzie ruch pieszo-rowerowy sprowadzony będzie na pobocze i jezdnię wykonać należy barierki ochronne U-12a pomalowane na kolor biało-czerwony.

Nawierzchnia chodnika szer.2,5m wykonana będzie z :

- nawierzchnia – beton asfaltowy AC5S o gr. 4cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 gr. 15cm

- wzmocnienie podłoża  z gotowej stabilizacji 2,5MPa o gr. 15cm

Razem gr. konstrukcji wynosi 34cm

Zjazdy na posesje

Zjazdy po stronie lewej o szerokości średniej 4,0m z możliwością dostosowania ich do szerokości istniejących bram wykonane będą z :

- kostki brukowej gr. 8cm koloru grafitowego bezfazowej

- podsypki cementowo-piaskowej  gr.4cm

- podbudowy ze stabilizacji 5 MPa gr.20cm wg PN-S-96012/1997

Razem gr. konstrukcji wynosi  32cm

Przy włączeniu do jezdni ułożone będą krawężniki 30x15cm na płask na podsypce cem.piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie z betonu C12/15 z oporem . Zjazdy winny być wykonane w poziomie chodnika.

Zjazdy po stronie prawej wykonane będą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  gr. 20cm na podbudowie z piasku stab.cementem 5MPa grub. 10cm

Razem gr. konstrukcji wynosi 30cm

Przy tej konstrukcji zjazdów nie projektuje się obramowania.

Włączenia do dróg wewnętrznych-osiedlowych

Włączenia boczne po stronie lewej w postaci uliczek osiedlowych mających swoje nazwy wykonać należy o szerokości istniejącej do granicy pasa drogi. Łuki włączeniowe o promieniu R=6,0 m wykonać  krawężnikami 30x15cm.. Na końcu zakresu każdego z włączeń zamknąć nawierzchnię w poprzek krawężnikami na płask.

Konstrukcja włączeń j.n.:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  AC 8S gr. 4cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0/31,5 gr. 20cm

- warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm

Łączna gr. konstrukcji wynosi 39cm

Pobocza

Pobocze utwardzić kruszywem kamiennym stabilizowanym mech.0/31,5 gr. 10cm i zagęścić.

Rowy i przepusty pod zjazdami i ulicami bocznymi

Rów po stronie lewej ma swój początek od krawędzi drogi gminnej nr 112439L. Rów kształtować o szerokości dna 0,40m i pochyleniu skarp 1:1,5. Przy mniejszym pochyleniu skarpy wzmocnić siatką Tensar przymocowaną do gruntu gwoździami plastikowymi.

Przepusty pod zjazdami wykonać z rur karbowanych   50cm z PEHD z zakończeniem prostym. Rury ustawiać na ławie z chudego betonu gr. 10cm oraz obetonować do połowy wysokości również chudym betonem.

Pod peronami i na końcowym odcinku chodnika wykonać na rów kryty  z rur przepustowych karbowanych  50cm.

Perony przystankowe

Na końcu odcinka wykonać po obu stronach drogi mijankowo 2 perony przystankowe o szerokości 2,0 licząc razem z krawężnikiem i długości 6,0m.

Od strony jezdni ustawić krawężniki betonowe 30x15cm o odkryciu 6cm w stosunku do projektowanej grubości wzmocnienia,  na podsypce cem. piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie z betonu C8/10 z oporem. Od strony zewnętrznej i od najazdów obramowanie obrzeżami 30x8cm ustawionymi na ławie z betonu C12/15 z oporem.

Nawierzchnia peronów z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej

gr. 3cm i podbudowie ze stabilizacji 2,5MPa gr. 10cm. Zejścia do poziomu pobocza na długości 2,0m z obu stron kruszywem w postaci rozszerzonego pobocza.Za peronami ustawić barierki U-12a.

■  Odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe. W miejscu wlotu przepustu  istniejącego w końcowym odcinku drogi w poziomie chodnika wykonać należy studnię rewizyjną z kręgów Ø 1500.

W końcowym odcinku drogi po stronie lewej, w odległości 6,0m od istniejącego przepustu

chodnik i ścieżkę rowerową zakończyć ukośnym zejściem do poziomu jezdni ul. Sosnowej.