DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:

ROZBUDOWA  DROGI  GMINNEJ  NR  112439L

NA ODC.OD  DROGI GMINNEJ NR 107099L

DO ROZJAZDU PRZY UL. SOSNOWEJ NA DŁ. 669m

W  M. KALINÓWKA  GM. GŁUSK

W GRANICACH  ISTNIEJĄCEGO PASA DROGOWEGO

OBIEKT: 	Droga gminna

ADRES: 	Kalinówka, gmina Głusk, Kalinówka – obręb nr  7

OBIEKT POŁOŻONY JEST NA DZIAŁKACH: 415;410;414;416;423;113/29;153/12

ZAMAWIAJĄCY: 	GMINA GŁUSK

BRANŻA: drogowa

PROJEKTANT: inż. Marek Koporski  upr. bud. nr LUB/0205/PWOD/08

Lublin, lipiec 2015 rok

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- Część opisowa

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Oświadczenie projektanta

- Opis techniczny

- Część rysunkowa

- Projekt zagospodarowania terenu  w skali 1:500                    rys. nr 1

- Plan sytuacyjny  w skali 1 :500                                                rys. nr 2

- Przekrój normalny   w skali 1:50                                              rys. nr 3

- Profil podłużny  w skali 1:100:500                                           rys. nr 4

OPIS  TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej nr 112439 L  na odc. od drogi gminnej

nr 107099L do rozjazdu przy  ul. Sosnowej  na długości 669 m  w m. Kalinówka

gm. Głusk na dz. nr 415  w granicach istniejącego pasa drogowego

- PODSTAWA  OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Pomiary w terenie

- ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejąca droga gminna klasy L(lokalna). o szer. pasa drogowego 8,0m posiada nawierzchnię z kruszywa szer.3,0-4,0m na całej długości. Utwardzenie to nie jest posadowiona osiowo.

Od km 0+080 w pasie drogi po prawej stronie znajdują się zasiewy bądź inne uprawy

polowe  w zaniżeniu sięgającym od 0,2 do 0,5m.

Zjazdy na posesje wykonane z kostki brukowej zostaną przebudowane, poprzez

ich wysokościowe zrównanie z nową nawierzchnią lub jeśli nowa nawierzchnia nie

będzie stykać się z istniejącym zjazdem zostanie wykonane połączenie bitumiczne.

Istniejące uzbrojenie w media nie kolidujące z przebudową drogi to:

-  kablowa linia energetyczna

-  gazociąg

-  wodociąg

Z drogą krzyżuje się droga boczna o statusie uliczki osiedlowej ul. Krokusowa.

Początek drogi w km 0+000 stanowi krawędź drogi gminnej nr 107099L, a koniec

niniejszego  opracowania w km 0+669 stanowi skrzyżowanie z ul. Sosnową biegnącą w

stronę   ogrodów działkowych.

W osi projektowanej drogi na krawędzi drogi gminnej nr 107099L w km 0+000 założono

reper roboczy  o wys. 215,66 m npm.

- OPIS PROJEKTU

■  plan sytuacyjny

Droga stanowi element ciągu dróg gminnych zapewniający dostęp do obiektów użyteczności publicznej, rekreacyjnych, inwestycyjnych i turystycznych Gminy.

Droga przebiega w linii prostej z nieznacznymi załamaniami osi, które na niektórych

odcinkach zostaną  „wyprostowane”. Wymagać to będzie wykonania poszerzeń  jezdni.

Jezdnię drogi w przekroju normalnym  usytuować osiowo względem pasa drogi.

Zaprojektowano szerokość jezdni 5,0m. z obustronnymi poboczami utwardzonymi o szerokości 2x0,80m.

Od km 0+629 do końca zakresu obramowano drogę  obustronnie krawężnikami betonowymi o wymiarach 30x15cm wtopionymi do poziomu nawierzchni.

Łuki włączeniowe o promieniach R=6,0m na początku odcinka i R=3,0m –łuk prawoskrętny w ul. Sosnową.

Spadek porzeczny drogi daszkowy 2% do km 0+629. Od km 0+629 do końca zakresu pochylenie drogi jednostronne 2%, w celu skierowania wód opadowych na niższą stronę terenu i dalszego odwodnienia wzdłuż ul. Sosnowej. Dopuszcza się zwiększenie pochylenia poprzecznego ½ jezdni od strony niższej terenu, w celu zminimalizowania jej nadmiernego podwyższenia nad teren istniejący.

Realizację właściwych robót drogowych poprzedzić musi przygotowanie terenu  w postaci:

- wytyczenia geodezyjnego właściwego przebiegu pasa drogi i projektowanej osi drogi-leży

to po stronie Inwestora

- ukształtowanie terenu pod poszerzenia i wstępny zarys poboczy

- profilowanie i zagęszczenie podłoża

Poszerzenia wykonać z gotowej stabilizacji 2,5MPa gr. 15cm zrównując się z istniejącą podbudową. Podbudowę pielęgnować przez polewanie wodą.

Podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr.20cm wykonać kształtując profil poprzeczny do projektowanych spadków. Przed asfaltowaniem wykonać skropienie podbudowy emulsją szybkorozpadową

Przy wykonywaniu nawierzchni bitumicznej w następujących po sobie dniach, nie jest konieczne wykonywanie skropienia międzywarstwowego emulsją.

■ profil podłużny

Przy prowadzonej przebudowie nie zmienia się znacząco drogi w profilu podłużnym. Wielkość i umiejscowienie załamań pionowych, które wpisują się bez ich dodatkowego profilowania pozostaje bez zmian.

■ roboty ziemne

Niwelacja stanu istniejącego terenu pasa drogi oraz obliczenia w przedmiarze robót wskazują na bilans mas ziemnych, który przedstawia się następująco:

- wykopy : 70 m3

- nasypy : 740m3

- uzupełnienie korpusu drogi pod poszerzenie - piaskiem 150m3

Niedobór ziemi należy uzupełnić przez  dowóz z realizacji dróg znajdujących się w pobliżu, a mianowicie z odcinka od ul. Sosnowej do ul. Chmielnej lub z drogi w Kazimierzówce ewentualnie z dokopu z odl. 5km

■ przekroje konstrukcyjne i technologia wykonania

Obramowanie jezdni obustronne od km 0+629 do końca zakresu oraz wejście w ul. Sosnową na dł. 25,0m krawężnikami betonowymi o wym. 30x15cm ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm i ławie z betonu C 12/15 z oporem, wtopionymi do poziomu nawierzchni.

Szczególną uwagę należy zwrócić na pielęgnację ławy betonowej . Beton musi być bezwzględnie dowieziony z betoniarni, i przez min. 1 tydzień pielęgnowany przez polewanie wodą.

.

konstrukcja drogi

Po wykonaniu koryta oraz profilowaniu i zagęszczeniu podłoża wykonać następujące warstwy konstrukcyjne:

- poszerzenie istniejącej podbudowy z gotowej stabilizacji 2,5MPa gr. 15cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie śr. gr. 20cm

- skropienie podbudowy emulsja kationową szybkorozpadową

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4cm

- wyfrezowanie wcięcia w istniejącą nawierzchnię na szer. do 0,5m

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3cm

pobocza

- kruszywo 0/31,5 grubości 10cm

■  odwodnienie

Odwodnienie drogi powierzchniowe. do punktów najniższych drogi. Wody opadowe spływać będą tak jak dotychczas na teren przyległy. Tym samym stwierdzić można, że przebudowa drogi nie zmienia w istotny sposób warunków wodnych w zlewni drogi.

W końcowym odcinku drogi poprzez spadek jednostronny wody opadowe spływać będą w stronę ul. Sosnowej i dalej istniejącymi rowami do sieci rowów stanowiących odwodnienie tego terenu.

■  zabezpieczenie uzbrojenia

Przebiegające w poprzek drogi przyłącze kablowe enn przy działkach nr 153/10 i156/4

zabezpieczyć rurą dwudzielną typu Arot A 110 PS.

■  oznakowanie

Opracowanie nowej stałej organizacji ruchu ujęte jest w oddzielnym opracowaniu.

IV. Informacja Bioz

= elementy mogące stanowić zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożeniem takim mogą być roboty związane z wykonywaniem koryta drogi.  W miejscu występowania uzbrojenia podziemnego roboty winny być wykonywane bezwzględnie ręcznie.

Składowanie materiałów winno być tak wykonane by nie stwarzało zagrożenia zarówno dla pracowników jak i osób postronnych, mogących korzystać z pasa projektowanej ulicy podczas jej realizacji.

= wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót niebezpiecznych

Przed przystąpieniem do realizacji robót uprawniona osoba z kierownictwa robót winna przeszkolić pracowników, jak też operatorów sprzętu na stanowisku pracy pod względem BHP ze specjalnym zwróceniem uwagi na:

- zasady wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych oraz robót pod ruchem

- zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia

- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej

- zabezpieczyć przed skutkami zagrożenia

= wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych w trefie szczególnego zagrożenia zdrowia

- teren na którym prowadzone będą roboty ziemne i drogowe powinien być

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych

- wygrodzenie i zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy

- przystąpienie do robót wykonawca ogłosi publicznie przed ich rozpoczęciem

- stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska

- utrzymanie wykopów w stanie bez wody stojącej i ogrodzonych

- materiały szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia

- ochrona własności publicznej i prywatnej przez ochronę instalacji nadziemnej i

i podziemnej

- personel nie będzie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych

- zapewnienie odpowiedniej odzieży ochronnej i roboczej

- prace ziemne w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych prowadzić

ręcznie dopiero po ich wyłączeniu

- włączanie wyłączanie istniejącego uzbrojenia wykonują pracownicy posiadający

odpowiednie przeszkolenie

IV. Strefa oddziaływania  na środowisko

Strefa oddziaływania robót na środowisko mieści się w istniejącym pasie drogowym i nie narusza istniejącego stanu środowiska.

V.Dane  o wpisie  do rejestru zabytków

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.