PROJEKT  STAŁEJ   ORGANIZACJI   RUCHU

na projektowanej drodze gminnej nr 112439L odc. od drogi gminnej

nr 107099L(ul. Szkolna) do drogi gminnej nr 112435L (ul. Chmielna)

w m. Kalinówka gm. Głusk

- STAN  ISTNIEJĄCY

W chwili obecnej na przedmiotowej ulicy brak jest właściwego oznakowania.

Jedynie na drogach gminnych gdzie projektowana droga ma swój początek i koniec tj. na drodze gminnej nr 107099L i nr 112435L istnieje prawidłowe oznakowanie w postaci znaków D-1 przed i za skrzyżowaniem. Przebudowa ulicy i związane z tym uporządkowanie ruchu wymaga właściwego oznakowania.

- STAN  PROJEKTOWANY

Ulica znajduje się w obszarze zabudowanym z dopuszczalną prędkością poruszania się pojazdów do 50km/h

A / oznakowanie poziome

Znaki projektowane:

na ulicy projektowanej ;

.

- znak A-7: „ustąp pierwszeństwa” w odl. 25m od skrzyżowań  - 2 szt.

- znak D-1:”droga z pierwszeństwem” w odległości do 50 m od skrzyżowania  z

ulicą Sosnową – 2 szt.

na ul. Sosnowej:

- znak A-7: „ustąp pierwszeństwa” w odl. 25m od skrzyżowania z niniejszą drogą

projektowaną  - 1szt.

- znak A-30: „inne niebezpieczeństwo” z tabliczką T o treści „ Koniec drogi

utwardzonej”

Tablice znaków winny być z grupy M -małe.  Znaki  D-1 i A-30  winny być pokryte folią odblaskową  typu 1, zaś znaki A-7 - folią odblaskową typu 2.

Tablice znaków winny być zamocowane na słupkach stalowych ocynkowanych z rur Ø 70. a górne otwory muszą mieć dekle plastikowe, uniemożliwiające przedostawanie się wód opadowych do środka.

Umieszczenie  znaków  wykonać w odległości min. 0,50m od krawędzi jezdni.

Całość oznakowania wykonać zgodnie z przepisami  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach / zał.do nru 220,

poz.2181, z dnia 23 grudnia 2003r /.

ZESTAWIENIE  ILOŚCI  I  RODZAJU  ZNAKÓW  PROJEKTOWANYCH

Znaki pionowe

1. Znak  D-1            -2szt.

2. Znak A-7            - 3 szt.

3. Znak A-30          - 1 szt.

4.Tablice T-6d       - 1 szt.  z napisem „ Koniec drogi utwardzonej”

3. Słupki Ø 70       - 6szt.

ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA

- CZĘŚĆ  OPISOWA

- Stan istniejący

- Stan projektowany

- Zestawienie ilości i rodzaju znaków projektowanych

- CZĘŚĆ  GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny w skali 1:10000                                       rys. nr 1

2. Plan sytuacyjny oznakowania w skali 1:500                       rys. nr 2

P R O J E K T

STAŁEJ   ORGANIZACJI   RUCHU

Obiekt : Droga  gminna  nr 112439L

/dz. nr 415; 423/

Adres :     Kalinówka gm. Głusk

| OPRACOWAŁ | inż. Marek Koporski | Nr uprawnień bud.: LUB/0205/PWOD/08 | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| # Lublin |  | Data: sierpień.2015r |  |